ГОРОДИЩЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
САНЧУРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 14.12.2016		                                                                       №38/191

с.Городище

Об утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной                      инфраструктуры муниципального образования   Городищенкое                                                                сельское поселение на 2016-2033 гг. »

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов»,  руководствуясь Уставом муниципального образования  Городищенское сельское поселение   Городищенская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования   Городищенское сельское поселение на 2016-2033 гг. »

2. Обнародовать данное решение  путeм вывешивания его текста  на стенде в здании  администрации Городищенского сельского поселения и  опубликовать в  «Вестнике Городищенской сельской Думы» и  на сайте администрации Санчурского муниципального района Кировской области www.admsanch.ru

Глава Городищенского

сельского поселения                                                               А.Ю. Проворов

Утверждена

Решением Городищенской сельской

Думы от 14.12.2016 №38/191

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Городищенского сельского поселения

на период 2016-2033 годы

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Городищенское сельское поселение на 2016-2033 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Городищенского сельского поселения Санчурского района Кировской области |
| Ответственный исполнитель | Администрация Городищенского сельского поселения Санчурского района Кировской области |
| Контроль за реализацией программы | Глава муниципального образования Городищенское сельское поселение |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Городищенского сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2016 год Окончание – 2033 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |

- 2. Характеристика  Городищенского  сельского поселения

Городищенское сельское поселение находится в центральной части Санчурского района Кировской области и занимает площадь 222,03 кв. км. Плотность населения составляет 7,2 человека на кв. км. Село Городище   – центр поселения, удалено от областного центра (г. Киров) на 287 километров к юго-западу и от районного центра (пгт. Санчурск) на 1,5 километра  к северо-западу. В границах сельского поселения расположены 32 населенных пункта.

Городищенское  сельское поселение граничит:

- на севере с  Матвинурским  сельским поселением Санчурского района Кировской области ;

;- на западе с Шишовским  сельскими поселениями Санчурского района Кировской области;

- на востоке с Кикнурским  сельским поселением Кикнурского района Кировской области;

- на юге  со Сметатнинским   сельским поселением и Санчурским городским поселениями  Санчурского района Кировской области .

На основании анализа территориального расположения сельского поселения, наличия природных ресурсов, экономических предпосылок освоения территории Городищенского  сельского поселения основная зона развития поселения сформируется в населенных пунктах – с. Городище, с.Галицкое,  с.Марийская Лиса, д.Большой Ихтиал.

Климатические условия

Городищенское  сельское поселение находится в юго-западном агроклиматическом районе Кировской области. В климатическом отношении район может быть охарактеризован как теплый с неравномерным, но достаточным увлажнением. Средняя продолжительность вегетационного периода на территории поселения 160-165 дней. Обеспеченность осадками в вегетационный период неравномерная. Наименьшее количество осадков (40-45 мм) в летнее время приходится на май, а наибольшее (60-70 мм) на июль. Количество осадков по годам неустойчиво, так же как по месяцам и сезонам. Зимний режим погоды наступает в районе обычно 24-28 октября, но устойчивый снежный покров образуется лишь 15-20 ноября. Снежный покров в течение зимы уплотняется сильнее, чем в других районах, и высота его на полях часто бывает наименьшей по области. Средняя максимальная высота снежного покрова 40-45 см. В малоснежные зимы при сильных морозах, глубина промерзания земли достигает 127 см. Господствующими ветрами являются южные ветры. Средняя скорость ветра — 4,2 м/сек. Средняя температура воздуха в зимнее время -13оС, в летнее время +18оС.

## 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Городищенского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 34,6 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 7 |
| средняя производительность | м3/сут. | 392 |
| Водопроводы | единиц | 7 |
| Протяженность сетей | км | 21 |
| Водоотведение |  |  |
| Очистные сооружения | единиц | - |
| Станции перекачки стоков Количество канализационных колодцев | шт. шт. | - - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | - |
| Количество домовладений, газифицированных природным газом | шт. | - |

- 3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Сметанинского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Городищенского  сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 2 организации : МУП Коммунтранссервис и  ООО «Рассвет»

## 3.1. Водоснабжение

На территории Городищенского сельского поселения развита централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в следующих населенных пунктах: с. Городище, с.Галицкое, с.Марийская Лиса, д.Большой Ихтиал, д.Арситово, д.Выползово, д.Пигозино, д.Антипино, д.Зубцово. В остальных населенных пунктах население пользуется грунтовой водой из шахтных и буровых колодцев. Строительство централизованной системы водоснабжения в данных населенных пунктах экономически нецелесообразно ввиду малой численности проживающего населения.

В с. Городище  действует 2  артезианских  скважины. Система является единой и осуществляет водоснабжение с. Городище  и д.Выползово. В с.Галицкое действует 1 артезианская скважина . Система является единой и осуществляет водоснабжение с. Галицкое  . В с.Марийская Лиса  действует 1 артезианская скважина . Система является единой и осуществляет водоснабжение с. Марийская Лиса. В д.Большой Ихтиал действует 1 артезианская скважина . Система является единой и осуществляет водоснабжение д.Большой Ихтиал и д.Арситово. Водоснабжение д.Пигозино осуществляется со скважин п.г.т. Санчурск    В д.Антипино  действует 1 артезианская скважина . Система является единой и осуществляет водоснабжение д.Антипино  В д.Зубцово действует 1 артезианская скважина . Система является единой и осуществляет водоснабжение и д.Зубцово  . Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения составляет порядка 80 процентов (включая колонки). Около 5 процентов населения используют водоразборные колонки в прямой доступности от жилья, 75 процентов проживает в домах с домовым вводом. Практически все потребители обеспечены водоснабжением с круглосуточным режимом работы. Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями и вынужденными временными отключениями. Функционирование и эксплуатацию водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения  осуществляет МУП Коммунтранссервис, в д.Антипино и д.Зубцово ООО «Рассвет»

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и  характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Диспетчерское наименование скважины | Адрес скважины | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважины, м | Общая производительность (дебит скважины), м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина №4147 | с.Городище ул.Красный проспект у д.19а | 1973 | 87 | 9 |
| 2 | Артезианская скважина №4980 | д.Антипино | 1980 | 95 | 7,3 |
| 3 | Артезианская скважины №3465 | с.Галицкое | 1971 | 118 | 7,2 |
| 4 | Артезианская скважина №893 | д.Большой Ихтиал | 1962 | 61,3 | 8,1 |
| 5 | Артезианская скважина №2380 | с.Марийская Лиса | 1982 | 83 | 8 |
| 6 | Артезианская скважина №6403 | д.Выползово | 1987 | 73 | 6 |
| 7 | Артезианская скважина № 6401 | с.Городище ул.Красный проспект около д 28 | 1987 | 72 | 6 |
| 8 | Артезианская скважина №411 | с.Марийская Лиса ул.Центральная | 1959 | 64 | 8,1 |

3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения  очистки  и  подготовки  воды  на  территории  Сметанинского сельского поселения отсутствуют.

Следовательно,  дефицит  мощностей  водоочистных  и  водоподготовительных установок отсутствует.

Качество  исходной  воды  по  основным  параметрам  соответствует  требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01,  обеззараживание  хлором не проводится

Исходя из  выше  сказанного,  резерв  мощности  систем  водоснабжения определяется максимальными  производительностями  насосного  оборудования  или  дебитом скважин.

3.1.2 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосное  оборудование    в  системах  водоснабжения  Городищенского сельского поселения выполняют следующие задачи:

- забор воды из скважин и поднятие до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

Состояние скважин и насосного оборудования неудовлетворительное, по причине сверхнормативной эксплуатации.

3.1.3  Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей  и  систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 21 км. Собственником объектов системы водоснабжения является  муниципальное образование Городищенское сельское поселение  и ООО «Рассвет»

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.

Таблица 2

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ д. АНТИПИНО

Год постройки- 1987.

Протяженность сетей- 2290 м.(материал труб- сталь, полиэтилен)

Водонапорная башня- 2 БР 15.

Скважин- 1

Колодцев- 4

Количество хозяйств пользующихся водой-82,  населения- 131 чел

Социальная сфера, пользующаяся водой – Галицкий ФАП

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ с.ГОРОДИЩЕ

Скважина №4147 РЭС ул.Красный проспект возле д.19а

Год постройки  1967

Протяженность сетей- 2500 м.(материал труб- полиэтилен Д63 мм.)

Скважин- 1

Колдцев-9

Количество хозяйств пользующихся водой- 151, населения-389 чел

Скважина №6401 ул.Красный проспект возле д.28

Год постройки- 1987.

Протяженность сетей- 1400 м.(материал труб- полиэтилен ,Д63 мм.)

Водонапорная башня- БР-15

Скважин- 1

Колдцев-6

Количество хозяйств пользующихся водой- 38, населения-131 чел

Скважина  № 6403 д.Выползово

Год постройки- 1987.

Протяженность сетей- 900 м.(материал труб- сталь ,Д63 мм.. полиэтилен Д40)

Водонапорная башня- БР-15

Скважин- 1

Колдцев-5

Количество хозяйств пользующихся водой -48, жителей 126 чел.

ВОДОПРОВОДНЫЕ  СЕТИ    д. БОЛЬШОЙ  ИХТИАЛ

Скважина №893.

Год постройки-  1972,1985.

Протяженность сетей- 1850 м.(материал труб- сталь , полиэтилен Д63 мм.)

Водонапорная башня- БР 15.

Скважин- 1

Колдцев-6

Количество хозяйств пользующихся водой- 78, населения-181 чел

ВОДОПРОВОДНЫЕ  СЕТИ      с. ГАЛИЦКОЕ .

Скважина №3465

Год постройки- 1971,1978

Протяженность сетей- 2890 м.(материал труб- сталь, полиэтилен  Д 63 мм.)

Водонапорная башня- БР 15.

Скважин- 1

Колодцев-6.

Количество хозяйств пользующихся водой-82,  населения- 216 чел

ВОДОПРОВОДНЫЕ  СЕТИ  с. МАРИЙСКАЯ  ЛИСА

Скважина №411 ул.Центральная

Год постройки- 1982.

Протяженность сетей- 800 м.(материал труб- сталь Д63 мм.)

Водонапорная башня- БР 25

Колодцев-4.

Скважин- 1

Количество хозяйств пользующихся водой- 32, населения-66 чел

# Скважина  №2380

Год постройки- 1982.

Протяженность сетей- 2690 м.(материал труб- сталь ,Д 63мм.)

Водонапорная башня- БР-25.

Скважин- 1

Колодцев- 6

Количество хозяйств пользующихся водой- 35,  населения- 80 чел

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

### 3.1.3 Программа развития водоснабжения

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-  повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2033 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

2017гг. – замена частотных преобразователей ;

2018-2033 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей и скважин.

3.1.4. .Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 14%;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6)    обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В Городищенском  сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы  надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

### 3.2.1. Программа развития водоотведения

1. Основные направления модернизации системы водоотведения

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1). Повышение надежности системы водоотведения.

2). Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3). Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по "Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ".

4). Снижение уровня аварийности.

5). Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

6). Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

7).  Обеспечение очистки поверхностных стоков.

2. Перечень мероприятий до 2033 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

- Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах.

- Установка локальных очистных сооружений на производственных предприятиях поселения, осуществляющих сброс сточных вод

## 3.3. Газификация

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ОАО Газпром газораспределение Киров, филиал в г. Яранске Санчурский газовый участок.

В настоящее время в населенных пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов сельского поселения.

## 3.4.   Твердые бытовые отходы

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения неорганизованна, во  всех населенных пунктах  поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.  Частично отходы вывозятся на существующую свалку в с. Городище, с.Галицкое, д.Антипино, д.Выползово, д.Пигозино, д.Большой Ихтиал , д.Арситово . Вывоз отходов данных населенных пунктах осуществляет ООО «Мастер» и МУП Коммунтранссервис.  Вопрос организации свалки твердых бытовых отходов стоит очень остро и пока остается без решения. Полномочия по организации решения данного вопроса переданы областному оператору, но пока каких либо действий с его стороны не наблюдается.

## 3.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Сметанинского сельского поселения осуществляет Кировский филиал  ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний.

### По территории поселения проходят линии электропередач высокого  напряжения ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ.

### 3.5.1. Программа развития электроснабжения

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3.  Снижение потерь электроэнергии;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5.   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

## 3.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

_     снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

- 4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2016-2033 г.

На территории Городищенского сельского поселения большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан оценивается как удовлетворительное.

Общая площадь жилого фонда Городищенского сельского поселения сельского поселения составляет на 01.01.2016г. – 34,5 тыс.м2, число хозяйств – 620 ,муниципальный жилищный фонд составляет 61 квартир , площадью- 2736 кв.м.

Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2016 году составила в среднем по поселению 22,5 м2. Данный показатель удовлетворяет действующим нормативам градостроительного проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой площадью должна составлять 18 м2/человека.

Жилищный фонд сельского поселения характеризуется низким уровнем благоустройства.

Одним из ключевых элементов благоустройства является газификация, в настоящее время в  Городищенском сельском поселении не газифицировано не одного дома. Согласно инвестиционному проекту газификации Кировской области, газификация сельского поселения планируется после строительства газопровода-отвода «Йошкар-Ола – Санчурск – Яранск» в 2018 г. – 2030 г.

- 5. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2016 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Городищенского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Городищенского сельского поселения, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Городищенского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- 6. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

- 7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2016 по 2033 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

- 8. Обосновывающие материалы.

## 8.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

### 8.1.1 Демографический потенциал.

Состав постоянно проживающего населения Городищенского сельского поселения:

-Населения всего на 01.01.2016 г.-1580 чел.

Из них:

-Трудоспособного возраста-831 чел.

-Нетрудоспособного-749 чел.

-Дети до 18 лет – 259чел.

-Инвалиды - 154 чел.

-Пенсионеры- 460 чел.

Неблагоприятной остается возрастная структура населения сельского поселения, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли населения старших возрастов.

Рис. 2. Структура постоянно-проживающего населения Городищенского сельского поселения

Ситуация с естественным движением населения в районе и соответственно в сельском поселении начиная с начала 90-х годов  характеризуется как кризисная. Отток населения превышает приток в среднем в полтора раза. Миграционное движение с целью постоянного проживания на территории сельского поселения на протяжении последних пяти лет имеет устойчивые отрицательные показатели.

Вместе с этим увеличивается  миграционный  процесс,  сезонно-проживающего населения начиная, с весны по осень увеличивается численность населения в основном  за счет детей и населения ,приезжающего из городов на отдых к родственникам , родителям.. Данная категория населения не участвует в создании экономической базы поселения,  при  этом значительно увеличивает  нагрузку  на инженерно-транспортную и коммунальную инфраструктуру сельского поселения.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2033 года. В том числе, прогнозируется сокращение численности населения в рабочих возрастах. В эту возрастную группу начнут вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить – многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Все это приведет к общему снижению численности трудоспособного населения за рассматриваемый период.

### 8.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

Анализ  динамики  услуг  водоснабжения  показал,  что  к  2033  году  общий объем потребления воды уменьшиться, так как в перспективе ожидается уменьшение  числа потребителей. Так, к 2033 году убыль потребления, по прогнозным показателям, составит 9 %.

### 8.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления природного газа до 2033 года не планируется.

### 8.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления электроэнергии до 2033 года не планируется.

## 8.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

### 8.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  Городищенского сельского поселения  в перспективе до  2033  года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии  физической  доступности  для  населения  товаров  и  услуг  организаций коммунального  комплекса  определяет  обеспечение  предоставления  требуемого  объема  товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса  и  возможность обслуживания  новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии  физической  доступности  и  качества  предоставления  товаров  и  услуг определяется  на  основании  анализа  достаточности  и  определяется  по  формуле:

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп -  прогнозный  объем  реализации  i-услуги  населению,  предусмотренный  в производственной программе организации коммунального комплекса;  единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі;

Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;

Ч -  количество  человек,  проживающих  в  жилищном  фонде,  оборудованной  i- услугой.

Услуги  системы  водоснабжения  в  предстоящем  периоде  тарифного регулирования  признаются  доступными  для  потребителей  при  выполнении  следующего  условия:    рост  тарифов  на  предстоящий период  регулирования не должен  превышать  предельных  индексов  максимально  возможного  изменения установленных  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения.

3) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса

4)  Критерии  надежности  поставки  и  качества  поставляемого  ресурса.

Характеристикой  надежности  водопроводных  сетей  Городищенского сельского поселения  служит  показатель степени износа и составляет 50% в с. Галицкое ,с.Городище   70% , д.Большой Ихтиал, с.Марийская Лиса 50% На перспективу до 2033 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.

Таблица .  Целевые показатели в системе водоснабжения.

| Наименование /год | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % с.Городище | 70 | 65 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % с.Галицкое | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % д.Большой Ихтиал | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 |

Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  состоянии.

### 8.2.2 Газоснабжение.

Целевым  показателем  в  системе  газоснабжения  на  долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

Таблица   Целевые показатели в системе газоснабжения.

| Наименование /год | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля газифицированного жилищного фонда, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 60 |

## 8.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

### 8.3.1 Водоснабжение.

В Городищенском  сельском поселении централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения имеется  с.Городище, с.Галицкое, с.Марийская Лиса, д.Большой Ихтиал, д.Арситово, д.Выползово, д.Пигозино, д.Антипино.

Водоснабжение в сельском поселении осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (80 %) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы).

Источниками водоснабжения являются  6 скважин. Диаметр труб сети водопровода 65-  100 мм, протяженность труб магистральной сети водоснабжения 21 км.

Проблемы в области водоснабжения:

1. Изношенность водопровода  с. Гаплицкое, с.Городище , д.Большой Ихтиал;

2.  Изношенность , сверхнормативная эксплуатация скважин в основном более 40 лет;

3. Отсутствие водомеров на арт. скважинах.

### 8.3.2 Водоотведение

В настоящее время в Городищенском  сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Проблемы в области водоотведения:

1. Отсутствие централизованной системы в Городищенском сельском поселении;

2. Отсутствие канализационных очистных сооружений.

### 8.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения неорганизованна, во  всех населенных пунктах  поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.  Частично отходы вывозятся на существующий полигон ТБО с.Городище, с.Галицкое, д.Антипино, д.Большой Ихтиал, д.Пигозино, д.Выползово, д.Арситово. Вопрос организации свалки твердых бытовых отходов стоит очень остро. Проблемы в области сбора и транспортировки отходов:

1. Наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

### 8.3.4 Электроснабжение.

Электроснабжение на территории сельского поселения обеспечивает ОАО «КировэнергосбыТ Плюс».

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения:

- Высокий износ сетей и оборудования.

### 8.3.5 Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «Кировгаз».

Проблемы в области газоснабжения:

- Отсутствие газопровода  всех населенных пунктах Городищенского сельского поселения.

## 8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

## 8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Городищенского  сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Сметанинского сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2033 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

## 8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Городищенского  сельского поселения на общую сумму 7750 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

2017 г. – замена двух частотных преобразователей на водозаборах – 150 тыс. руб.

2017-2033 гг. - Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей – 10 500 тыс. руб.

2017-2033 гг. – ремонт ( бурение) новых скважин – 7500 тыс. руб.

В области водоотведения запланировано:

2024-2033 гг. - Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах - 3 700 тыс. руб.

В области электроснабжения.

Общая сумма инвестиционных проектов по электроснабжению составляет 150 тыс. руб. Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

В рамках развития инфраструктуры электроснабжения  необходимы следующие мероприятия:

2018 г. - Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения – 150 тыс.руб.

## 8.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2016 по 2033, по мере возможности и изыскания финансовых средств

## 8.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Городищенского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 8.9

## 8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения  Городищенского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Городищенского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 « Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

## 8.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

- Приложение 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Городищенского сельского поселения

на период 2016-2033 годы

Сводный перечень программных мероприятий

| N п/п | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2017-2023 | 2024-2033 |
| 1 | Установка частотных преобразователей на водозаборах | 150 | 150 |  |  |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей. | 10500 |  | 10500 |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах. | 3700 |  |  | 3700 |
| 4 | Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения | 150 | 150 |  |  |
| 5 | Ремонт (бурение новых скважин в замен) вышедших из строя | 7500 |  | 7500 |  |